ICS 13.020.10

CCS Z 04

备案号：

DBXX

包头市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

基于林草碳汇的机关事业单位

日常运营碳中和实施指南

Implementation guidelines for carbon neutrality of daily operations of governmentdepartments and public institutions based on forest and grass carbon sink

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

包头市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求和原则	3

5　碳中和流程	3

6　设立碳排放管理团队	3

7　明确碳排放数据管理	3

8　制定碳中和计划	4

9　践行控排降碳行动	4

10　核算碳排放量	4

11　确定碳抵消方式	4

12　实现碳中和	5

附录A　 （资料性） 机关事业单位日常运营控排降碳路径	8

附录B　 （资料性） 机关事业单位日常运营碳排放核算	9

附录C　 （资料性） 基于林草碳汇的机关事业单位日常运营碳排放核算及碳中和示例	13

参 考 文 献	16

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由包头市林业和草原局提出。

本文件起草单位：包头市林业和草原工作站、杭州超腾能源技术股份有限公司、包头市国发低碳发展碳排放权交易服务有限公司、包头市检验检测中心。

本文件主要起草人：李茂森、黄梅、张瑾、闫婧、张欢、春明、张文英、张瑞、吕整荣、姚瑶、施炜、张文辽、肖雪、戴圣炎、刘遮、尚国云、赵雪峰、赵振宇、冯小东、郭华、丁志军、焦智斌、朱学友、王石塄。

基于林草碳汇的机关事业单位日常运营碳中和实施指南

范围

本文件确立了基于林草碳汇的机关事业单位日常运营碳中和的基本要求和原则、碳中和流程，描述了践行控排降碳行动、制定碳中和计划、核算碳排放量、确定抵消方式、实现碳中和的详细内容和工作要求。

本文件适用于机关事业单位购买包头林草碳票或碳汇类碳信用、新建碳汇林的林草碳汇类抵消方式实现日常运营阶段碳中和。

本文件不适用于机关事业单位购买非包头林草碳票、非碳汇类碳信用、碳配额等其他非林草碳汇类抵消方式实现日常运营阶段碳中和。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

DB11/T 1861 企事业单位碳中和实施指南

ISO 14064-1 温室气体第1部分组织层次上对温室气体排放和清除的量化与报告的规范及指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

林草碳汇 carbon sink of forest and grassland

利用森林、草原的储碳功能，通过森林草原保护、造林、森林经营管理、采伐林产品管理、植被恢复等措施，利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在植被和土壤中，从而减少大气中二氧化碳浓度的过程、活动和机制。

日常运营碳中和 carbon neutrality of daily operations

指一定组织边界内，在管理、服务等过程中一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，在已开展控排降碳的前提下，日常运营产生的碳排放量通过购买包头林草碳票和碳汇类碳信用、新建碳汇林的方式来抵消实现碳中和。

碳配额 carbon allowance

在碳排放权交易市场下，参与碳排放权交易的单位和个人依法取得，可用于交易和碳市场重点排放单位温室气体排放量抵扣的指标。1 个单位碳配额相当于 1 吨二氧化碳当量。

碳信用 carbon credit

温室气体减排项目按照有关技术标准和认定程序确认减排量化效果后，由政府部门或国际组织签发或其授权机构签发的碳减排指标。

对于中国自愿减排项目，碳信用指国家核证自愿减排量（CCER），1个额度碳信用相当于1吨二氧化碳当量。

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、 波长在红外光谱内的辐射的气态成分，包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）与三氟化氮（NF3）。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.1]

碳排放 carbon emissions

煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧活动和工业生产过程以及土地利用变化与林业等活动产生的温室气体排放，也包括因使用外购的电力和热力等所导致的温室气体排放。

本文件的碳排放主要指机关事业单位日常运营使用化石燃料(煤炭、汽油、柴油、天然气、液化石油气等）、外购电、外购热（冬季供暖、外购蒸汽和热水）所导致的温室气体排放。

碳抵消 carbon offset

核算边界内所产生的温室气体排放量通过核算边界外的措施（购买碳汇类碳信用和包头林草碳票、新建碳汇林等）来补偿或冲抵的过程。

活动水平数据 activity level data

量化导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

本文件的活动水平数据包括化石燃料消耗量（煤炭、汽油、柴油、天然气、液化石油气等）、外购电（购电量，不包括绿电直供）、外购热（冬季供暖、冬季购蒸汽或热水）。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.12,有修改]

排放因子 emission fact

表征单位生产和消费活动量的二氧化碳排放系数。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.13]

包头林草碳票 Baotou forest and grass carbon ticket

针对包头市行政区域内权属清晰的森林、草原，依据《包头市林草碳票认定流转办法（试行）》核算认定的具有收益权的林草碳汇量凭证，赋予在包头市行政区域内流转、质押、兑现、抵消等权能。

碳汇林 afforestation for carbon sequestration

以增加碳汇为主要目的，对造林和林木生长全过程实施碳汇计量和监测而进行的有特殊要求的造林。

[来源：LY/T 2252-2014，定义3.4，有修改]

国家核证自愿减排量（CCER） Chinese certified emission reduction

对中国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。

[来源：JR/T 0244-2022，定义3.3]

基本要求和原则

机关事业单位应立足自身情况，优先通过源头减量、能源替代、节能提效、回收利用等方式落实控排降碳，剩余不可避免的碳排放再通过碳抵消方式中和。

核算机关事业单位日常运营产生的碳排放量应遵循科学性、规范性、完整性、准确性原则。

在碳中和声明阶段应做到公开透明。

碳中和流程

机关事业单位日常运营碳中和流程如下：

设立碳排放管理团队；

明确碳排放数据管理；

制定碳中和计划；

践行控排降碳行动；

核算碳排放量；

确定碳抵消方式；

实现碳中和。

设立碳排放管理团队

机关事业单位应组建碳排放管理团队，确定职责分工，建立日常运营碳中和全过程管理机制，联合各相关部门共同做好控排降碳行动、完成碳数据收集及核算、明确碳抵消路径、开展碳中和声明等。

明确碳排放数据管理

机关事业单位应开展日常运营碳排放数据质量管理，包括但不限于：

- 建立碳排放数据归档管理制度，和碳排放相关的数据佐证资料应保存至少五年；

- 明确碳排放数据源缺失处理方式。

制定碳中和计划

机关事业单位应制定日常运营温室气体排放碳中和计划，包括但不限于：

- 碳中和主体基本信息，包括简介、实现碳中和愿景等；

- 计划开展的控排降碳行动，包括开展的时间、投资情况、预计节能减排成效等；

- 计划开展碳排放核算的核算边界、核算方法等；

- 计划实现碳中和的路径，包括抵消方式、成本估算、发布碳中和的形式及渠道等。

践行控排降碳行动

机关事业单位开展日常运营控排降碳行动包括绿色办公、绿色出行、绿色会务、建筑节能、其他绿色低碳行为，具体内容包括但不限于实施路径、实施时间及进度安排、资金匹配、预估减排量等，可参考本文附录A实施。

机关事业单位需立足实际，结合控排降碳行动路径，落实日常运营阶段控排降碳的措施，实现先降碳再中和。机关事业单位碳排放管理团队应全流程监管和评估控排减碳行动方案，包括但不限于：

- 行动方案是否执行；

- 行动方案是否调整；

- 行动方案是否全面落实；

- 行动方案是否可持续维护。

核算碳排放量

核算流程

机关事业单位进行日常运营阶段碳排放核算流程包括以下步骤：

- 根据营业执照、简介、组织机构图等资料确定机关事业单位基本情况；

- 根据组织机构图、平面图、主要用能设备、计量设备等情况确定日常运营阶段碳排放核算边界；

- 按照最新的对应行业核算指南的要求确定核算方法；

- 选择与收集全部活动水平数据；

- 选择或测算排放因子；

- 核算碳排放量。

核算方法

机关事业单位碳排放核算方法可参考本文附录B实施。

确定碳抵消方式

实现碳中和基本要求

基于林草碳汇的机关事业单位日常运营碳中和实现基本要求包括：

- 机关事业单位核算边界内日常运营碳排放量小于等于抵消量时即可判定为碳中和；反之，则不能判定为碳中和。

- 机关事业单位应保证抵消所用的包头林草碳票、碳汇类碳信用、新建碳汇林是唯一的，并承诺不作为任何其他用途使用。

确定基于林草碳汇的碳抵消方式

碳抵消项目类型

机关事业单位日常运营的碳抵消方式可使用的项目类型包括：

- 购买碳汇类碳信用进行抵消；

- 购买经包头市生态环境局备案和包头市林业和草原局签发的包头林草碳票进行抵消；

- 在包头市行政范围内新建碳汇林进行抵消。

碳抵消组合方式

机关事业单位日常运营的碳抵消可选择的组合方式：

- 购买包头林草碳票进行抵销；

- 购买碳汇类碳信用进行抵消；

- 新建碳汇林进行抵消；

- 购买包头林草碳票和碳汇类碳信用共同进行抵消；

- 购买包头林草碳票和新建碳汇林共同进行抵消；

- 购买碳汇类碳信用和新建碳汇林共同进行抵消；

- 购买包头林草碳票和碳汇类碳信用、新建碳汇林共同进行抵消。

购买包头林草碳票抵消

机关事业单位购买包头林草碳票进行日常运营碳排放抵消，应满足以下要求：

- 应采用经包头市生态环境局备案和包头市林业和草原局签发的包头林草碳票；

- 用于抵消机关事业单位日常运营碳排放量的包头林草碳票，应在包头林草碳汇认定流转平台系统中注销，注销的包头林草碳票可追溯并能提供相应证明。

购买碳汇类碳信用抵消

机关事业单位购买中国自愿减排机制下签发的碳汇类国家核证自愿减排量（CCER）进行日常运营碳排放抵消，并应满足以下要求：

- 用于抵消机关事业单位日常运营碳排放量的碳汇类碳信用，应在全国温室气体自愿减排交易系统中注销，注销的碳汇类碳信用可追溯并能提供相应证明；

- 优先购买包头市及内蒙古行政范围内的碳汇类国家核证自愿减排量（CCER）。

新建碳汇林抵消

机关事业单位通过新建碳汇林的方式进行日常运营碳排放抵消实现碳中和，并应满足以下要求：

- 应优先选择在包头市行政范围内新建碳汇林；

- 新建碳汇林的碳汇量需经第三方机构参照生态环境部发布的温室气体自愿减排项目方法学中碳汇造林项目方法学进行核算；

- 新建碳汇林用于机关事业单位日常运营碳中和之后，不得再作为温室气体自愿减排项目或者其他减排机制项目重复开发，也不可再用于开展其他活动项目的碳中和；

- 政府机关事业单位应在公开渠道对外公示新建林业项目的地理位置、坐标范围、树种、造林面积、造林和再造林计划、监测计划、碳汇量及其对应的时间段等信息；

- 新建碳汇林抵消需在机关事业单位日常运营碳排放产生后30年内完成。

实现碳中和

基本要求

机关事业单位应通过自我承诺或委托第三方机构评价确定实现碳中和，确认机关事业单位碳中和实施过程按本文件执行，自我承诺书或第三方机构评价报告应提交包头市林业和草原局备案。

自我承诺实现碳中和

自我承诺适用范围

机关事业单位可采用自我承诺方式实现日常运营碳中和，自我承诺适用范围包括：

- 购买包头林草碳票进行抵消；

- 购买碳汇类碳信用进行抵消；

- 购买包头林草碳票和碳汇类碳信用共同进行抵消。

自我承诺书内容

机关事业单位自我承诺书内容应包含但不限于以下内容：

- 机关事业单位基本信息；

- 机关事业单位碳核算边界；

- 机关事业单位碳排放核算方法及碳排放量；

- 碳中和覆盖的时间段（年份）；

- 实践的控排降碳措施；

- 碳中和方式；

- 碳中和抵消量；

- 碳中和结论。

自我承诺书发布渠道

机关事业单位日常运营碳中和自我承诺书的发布渠道包括但不限于以下几个方面：

- 机关事业单位官方网站；

- 机关事业单位微信公众号；

- 包头市林业和草原局官方网站；

- 包头市机关事务管理局官方网站。

第三方机构评价实现碳中和

评价适用范围

机关事业单位可采用委托第三方机构评价的方式实现日常运营碳中和，第三方机构评价适用范围包括：

- 购买包头林草碳票进行抵消；

购买碳汇类碳信用进行抵消；

新建碳汇林进行抵消；

购买包头林草碳票和碳汇类碳信用共同进行抵消；

购买包头林草碳票和新建碳汇林共同进行抵消；

购买碳汇类碳信用和新建碳汇林共同进行抵消；

购买包头林草碳票和碳汇类碳信用、新建碳汇林共同进行抵消。

评价内容

机关事业单位通过委托第三方机构进行碳中和评价，第三方机构对碳中和评价的真实性、准确性负责，评价报告应包含但不限于以下内容：

- 评价的主体基本信息、评价边界、评价范围；

- 评价的流程及方法；

- 评价的内容，具体包括机关事业单位碳排放数据核算、控排降碳措施、碳中和方式等；

- 评价的结论。

（资料性）
机关事业单位日常运营控排降碳路径

机关事业单位日常运营控排降碳的路径

| 类别 | 类型 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 绿色办公 | 无纸化 | 日常办公无纸化、会议无纸化 |
|  | 减纸化 | 文件材料使用双面打印、废旧纸张再利用 |
|  | 共享办公 | 共享办公包括空间共享、办公设施共享、资源共享 |
|  | 电子政务 | 应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等，依托电子政务系统开展办公、管理（线上文件流转审批）和为社会提供公共服务 |
| 绿色出行 | 选择更低碳的 出行工具 | 在时间允许情况下，长距离优先选择高铁火车，其次飞机；市区内的尽量使用公共交通（公交、地铁），减少私家车的使用；较短距离路程尽量选择步行，或者选择自行车/电单车/电助力车 |
|  | 使用新能源汽车 | 推荐使用新能源车行驶 |
|  | 拼车出行 | 合理规划路线，鼓励拼车出行 |
|  | 不停车缴费 | 使用ETC 缴费 |
| 绿色会务 | 在线会议 | 利用互联网实现不同地点多个用户的数据共享，通过在线会议来实现在线销售、远程客户支持、IT技术支持、远程培训、在线市场活动等多项用途。实现交通替代、纸张替代，减少资源消耗及废弃物处理过程中的碳排放 |
|  | 无纸化或 可循环再生化 | 非涉密会议材料采用电子版发放，涉密文件及必要的会议材料选用循环可再生材料纸张印制；会议现场的横幅鼓励采用电子屏显示，座签采用可循环再生纸打印等 |
|  | 循环化 | 会务产生的垃圾严格垃圾分类，对于可循环利用的进行回收资源化利用 |
|  | 减少一次性用品使用 | 鼓励自带水杯、鼓励入住酒店自带洗漱用品、连续入住酒店不更换床单被罩。减少住宿一次性用品使用，如一次性牙刷、一次性牙膏、一次性香皂、一次性浴液、一次性拖鞋、一次性梳子、一次性纸杯等 |
|  | 减少餐食浪费 | 鼓励会务用餐尽可能采购本地食材，减少碳排放；鼓励适度点餐、剩菜打包、光盘行动 |
| 建筑节能 | 使用节能产品 | 使用绿色节能产品，如使用节能、节电等具有能效标识的电器 |
|  | 使用清洁能源 | 使用光伏、风能、地热等清洁能源 |
| 其他绿色低碳行为 | 电子支付 | 鼓励使用电子支付进行消费 |
|  | 电子票据 | 鼓励使用电子化票据代替纸质票据，如电子发票 |
|  | 垃圾分类 | 对可回收的生活垃圾（如饮料瓶、包装纸、金属等）分类回收 |

（资料性）
机关事业单位日常运营碳排放核算

表B.1中给出了机关事业单位日常运营碳排放核算方法、核算边界、排放源识别、活动水平数据获取方式和排放因子选取方式。

机关事业单位日常运营碳排放核算边界及数据等选取方式

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 核算方法 | 基于排放因子的计算方法：温室气体（GHG）排放=活动数据（AD）×排放因子（EF），确定核算边界，识别核算边界内的碳排放源，选择和收集碳排放相关活动水平数据，确定和选择排放因子数据，计算和汇总机关事业单位日常运营碳排放量 |
| 核算边界 | 核算边界可按照运营控制法、财务控制法、股权比例法三种方式来确定 |
| 排放源识别 | - 化石燃料（固定源）来源： 食堂炉灶使用的天然气或液化石油气 应急发电机使用的柴油 燃煤或燃气锅炉使用的煤炭或天然气 其他固定燃烧源使用化石燃料 |
|  | - 化石燃料（移动源）来源： 公务用车消耗的汽油 公务用车消耗的柴油 |
|  | - 净购入电力来源：照明、办公设备、电梯、空调、公务用车等消耗的电量 |
|  | - 净购入热力来源：冬季供暖、购热水或蒸汽所使用的热量 |
| 活动水平数据获取 | 化石燃料（固定源）活动水平数据获取：采用出入库领用统计数据、购买结算单/结算发票、财务统计数据等 |
|  | 化石燃料（移动源）活动水平数据获取：采用出入库领用统计数据、使用记录数据等 |
|  | 净购入电力活动水平数据获取：采用供电局电力结算单或电力发票 |
|  | 净购入热力活动水平数据获取：采用热力公司出具的结算单或供暖费发票 |
| 排放因子选取 | 燃煤、天然气、液化石油气、柴油、汽油等排放因子按照《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》要求选择相应的缺省值，见表B.4。外购电力排放因子和外购热力排放因子见表B.5。 |
| 外包产生的能源消耗不计算在内（比如食堂用天然气、液化石油气和车辆用汽油柴油等只计算机关事业单位自承担所消耗的量）。 绿电直供电量不计算在净购入电力活动数据。 |  |

表B.2中给出了机关事业单位温室气体排放核算方法。

机关事业单位日常运营温室气体排放核算方法

| 排放类别 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 碳排放总量 | E总=E燃料+E电力+E热力……………………………………（1） 式中： E总 ——报告主体运营过程中的温室气体排放总量，单位用tCO2表示； E燃料 ——化石燃料燃烧产生的CO2排放量,单位用tCO2表示； E电力 ——净购入电力产生的CO2排放量,单位用tCO2表示； E热力 ——购入热力（蒸汽、热水等）所对应的CO2 排放量，单位用tCO2表示； |
| 化石燃料燃烧产生的 碳排放量 | E燃料= ∑i（ADi×EFi）………………………………（2） 式中： E燃料 ——化石燃料燃烧产生的CO2排放量,单位用tCO2表示； ADi ——第i种化石燃料的活动水平数据，单位用GJ表示； EFi ——第i种化石燃料的排放因子，单位用tCO2/GJ表示； i ——化石燃料类型代号。 ADi=RLi× RZi……………………………………….（3） 式中： ADi ——第i种化石燃料的活动水平数据，单位用GJ表示； RLi ——核算和报告期第i种化石燃料的消耗量，单位用t或万Nm³表示； RZi ——核算和报告期第i种化石燃料的平均低位发热量，单位用GJ/t或GJ/万Nm³表示。 EFi = CCi×αi×ρ………………………………（4） 式中： EFi ——第i种化石燃料的排放因子，单位用tCO2/GJ表示； CCi ——燃料i的单位热值含碳量，单位用tC/GJ表示； ai ——燃料i的碳氧化率，单位用%表示； ρ ——二氧化碳与碳元素的化学分子量之比,,值为44/12。 |
| 净购入使用电力产生的碳排放量 | E电力= AD电×EF电……………………………………（5） 式中： E电力 ——净购入电力产生的CO2排放量,单位用tCO2表示； AD电 ——净购入的电量，单位用MWh表示； EF电 ——电力排放因子，单位用tCO2/MWh表示。 |
| 净购入使用热力产生的碳排放量 | E热力= AD热力×EF热力…………………………………（6） 式中： E热力 ——购入热力（蒸汽、热水等）所对应的CO2 排放量，单位用tCO2表示； AD热力 ——购入热力（蒸汽、热水等）的数量，单位用GJ表示； EF热力 ——购入蒸汽和热水的排放因子，单位用tCO2/GJ表示。 |
| 购入热力（蒸汽、热水等）的数量按照GJ统计，如只有供暖面积应按照本文件表B.3进行核算。 |  |

表B.3中给出了机关事业单位根据集中供暖面积计算耗热量的方式。

集中供暖面积计算耗热量计算公式

| 项目 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 采暖全年耗热量 | Qa h=0.0864×N×Qh×………………………（7） 式中： Qa h ——采暖全年耗热量，单位用GJ表示； N ——采暖期天数，单位用d表示； Qh ——采暖设计热负荷，单位用kW表示； ti ——室内计算温度，单位用℃表示； ta ——采暖期室外平均温度，单位用℃表示； to.h ——采暖室外计算温度，单位用℃表示。 |
| 采暖设计热负荷 | Qh=qh×Ac×10-3………………………………（8） 式中： qh ——采暖热指标，单位用W/m2表示； Ac ——采暖建筑物的建筑面积，单位用m2表示。 |
| ti，ta，to,h数据在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中查找，采暖热指标qh在《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T34-2022）中查找。 |  |

表B.4中给出了机关事业单位常用化石燃料相关参数缺省值。

常用化石燃料相关参数缺省值

| 燃料名称 | 消耗量计量单位 | 密度 （t/Nm3） | 低位发热值 (GJ/t， GJ/104Nm3) | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 碳氧化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤 | t | / | 22.4 | 0.0261 | 83.6 |
| 无烟煤 | t | / | 23.2 | 0.0275 | 89.5 |
| 液化石油气 | t | / | 47.3 | 0.0172 | 98 |
| 液化天然气 | t | / | 41.9 | 0.0172 | 98 |
| 天然气 | 104Nm3 | / | 389.3 | 0.0153 | 99 |
| 汽油 | t | 0.73 | 44.8 | 0.0189 | 98 |
| 柴油 | t | 0.86 | 43.3 | 0.0202 | 98 |
| 燃料油 | t | 0.92 | 40.2 | 0.0211 | 98 |
| 数据取值来源于《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法和报告指南（试行）》《中国能源统计年鉴（2020年）》《省级温室气体清单指南（试行）》。 |  |  |  |  |  |

表B.5中给出了机关事业单位外购电和外购热相关参数缺省值。

机关事业单位外购电和外购热相关参数缺省值

| 名称 | 单位 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| 电力排放因子 | tCO2/MWh | 采用国家最新发布值 |
| 热力排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |
| - 电力排放因子根据所属区域选取国家发布的最新区域电力排放因子，包头所在地属于华北区域，目前最新华北区域电力排放因子为2012年度的0.8843tCO2/MWh；热力排放因子数据取值来源为 GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则。 |  |  |

（资料性）
基于林草碳汇的机关事业单位日常运营碳排放核算及碳中和示例

本附录以某机关事业单位为例给出某机关事业单位2022年度日常运营碳排放的核算及碳中和的简要示例。请注意本附录并未包括完整碳核算和碳中和的所有信息和数据，仅供相关方在碳排放计算和进行碳中和时参考。

某机关事业单位日常运营碳核算示例

例如包头市某机关事业单位2022年度自有食堂用天然气（非外包）24600立方米（m3），公务车用汽油3200升(L)，从供电局购电194600度（kWh），供暖面积9350平米（m2），该机关事业单位2022年度日常运营产生的碳排放量计算见C.1.1、C.1.2、C.1.3、C.1.4。

化石燃料燃烧产生的碳排放量计算

包头市某机关事业单位化石燃料燃烧产生的碳排放量计算示例如表C.1所示:

某机关事业单位化石燃料燃烧碳排放计算示例

| 类型 | 消耗量 （万Nm3，t） | 低位发热值 （GJ/万Nm3，GJ/t） | 单位热值 含碳量 （tC/GJ，tC/GJ） | 碳氧化率 （%） | 化学分子量 之比 | 碳排放量 （tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 2.46 | 389.3 | 0.0153 | 99 | 44/12 | 53.19 |
| 汽油 | 2.34 | 44.8 | 0.0189 | 98 | 44/12 | 7.12 |
| - 天然气消耗量=24600 m3×0.0001=2.46万标立方米（万Nm3）； - 汽油消耗量=3200L×密度0.73kg/L×0.001=2.34吨（t）。 |  |  |  |  |  |  |

2022年度化石燃料燃烧产生的碳排放=天然气消耗产生的碳排放量+公务车用汽油产生的碳排放量=53.19tCO2+7.12tCO2=60.31tCO2(吨二氧化碳)。

外购电产生的碳排放量计算

包头市某机关事业单位外购电产生的碳排放量计算示例如表C.2所示:

某机关事业单位外购电碳排放计算示例

| 类型 | 外购电量 （MWh） | 排放因子 （tCO2/MWh） | 碳排放量 （tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外购电 | 194.600 | 0.8843 | 172.08 |
| - 购电量194600度（kWh）=194.600兆瓦时（MWh） |  |  |  |

外购热产生的碳排放量计算

包头市某机关事业单位外购热产生的碳排放量计算示例如表C.3所示:

某机关事业单位外购热碳排放计算示例

| 类型 | 外购热量 （GJ） | 排放因子 （tCO2/GJ） | 碳排放量 （tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外购热 | 5728.91 | 0.11 | 630.18 |
| - 从供暖面积9350m2折算到外购热量，采用表B.3公式计算，计算过程：2022年度外购热量=0.0864×2022年度供暖天数181天×采暖热指标60W/m2×采暖建筑物的建筑面积9350m2×10-3×[20-(-3.9)]÷[20-(-16.6)]=5728.91GJ。 - 根据《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T34-2022）查找采暖热指标qh，按照办公建筑物类型选取采取的二步节能措施的50～70 W/m2的中间值60W/m2；通过查询《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）包头市室内计算温度ti取值20℃，采暖期室外平均温度Ta取值-3.9℃，采暖期室外计算温度To.h取值-16.6℃。 |  |  |  |

2022年度日常运营碳排放总量

包头市某机关事业单位碳排放总量计算示例如表C.4所示:

某机关事业单位碳排放总量计算示例

| 类型 | 排放量数值（tCO2） |
| --- | --- |
| 2022年度化石燃料燃烧产生的碳排放量 | 60.31 |
| 2022年度外购电产生的碳排放量 | 172.08 |
| 2022年度外购热产生的碳排放量 | 630.18 |
| 2022年度日常运营产生的总碳排放量 | 863 |
| - 某机关事业单位2022年度日常运营产生的总碳排放量=2022年度化石燃料燃烧产生的碳排放量+2022年度外购电产生的碳排放量+2022年度外购热产生的碳排放量。 |  |

某机关事业单位日常运营碳中和自我承诺示例

某机关事业单位2022年度日常运营产生的总碳排放量为856.9961tCO2，通过购买碳汇类碳信用和包头林草碳票共同进行抵消实现2022年日常运营碳中和，并在某机关事业单位官方网站进行自我承诺。

自我承诺书如表C.5所示:

某机关事业单位日常运营碳中和自我承诺书示例

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 机关事业单位基本信息 | 某机关事业单位 |
| 机关事业单位温室气体核算边界 | 位于某省某市某区某路某号 |
| 机关事业单位温室气体核算方法 | 采用《公共建筑运营企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算方法 |
| 温室气体排放量 | 863 tCO2 |
| 碳中和覆盖的时间段（年份） | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
| 实践的控排降碳措施 | 在绿色办公上应用办公OA实现日常办公无纸化、文件材料双面打印； 在绿色出行上公车采用新能源车辆、员工60%上下班采用步行或公共交通出行 在绿色会务上2022年度在线会议举办35场、办公场所设置垃圾分类、办公场所实现无一次性物品、会务酒店实现不主动提供一次性用品和倡议自带水杯和笔记本； 在建筑节能上办公场所2022年度安装完毕分布式光伏，实现绿电直供3000kWh； 在其他绿色低碳节能行为上实现办公缴费电子支付。 |
| 碳中和方式 | 购买包头林草碳票和碳汇类CCER共同抵消 |
| 碳中和抵消量 | 购买某某项目463t包头林草碳票和购买某某碳汇类CCER项目400t |
| 碳中和结论 | 某机关事业单位2022年度日常运营产生863 tCO2排放量，注销某某项目463t包头林草碳票和某某碳汇类CCER项目400t进行足额抵消实现碳中和。 |

参 考 文 献

- GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

- CJJ/T34-2022 城镇供热管网设计标准

- JR/T 0244-2022 碳金融产品

- T/ACEF 031-2022 公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则

- ISO 14064-1 Greenhouse gases-Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emission and removal[S]（温室气体第1部分：组织层次上对温室气体排放和清除的量化与报告的规范及指南）

- DB11/T1861—2021 企事业单位碳中和实施指南

- 环办气候函〔2021〕130号  关于印发《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》的通知

- 中华人民共和国生态环境部令（第19号） 碳排放权交易管理办法（试行）

- IPCC. 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南 [R]. 2006

- 国家统计局. 2020年中国能源统计年鉴[M].北京：中国统计出版社,2021年.

- 发改办气候〔2011〕1041号  关于印发《省级温室气体清单编制指南（试行）》的通知

_________________________________