| ICS | 65.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | B40 |

XX

包头市地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

草原碳汇调查与监测技术规程

Technical regulation of grassland carbon sink metering and monitoring

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

包头市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  监测对象	2

5  监测方法	2

5.1  样地选择	2

5.2  样地设置	2

5.3  样地调查	3

5.4  样地监测	3

5.5  生物量法碳储量测定	4

5.6  遥感监测	7

5.7  呼吸光合法监测	7

6  监测成果	8

6.1  监测数据库	8

6.2  制作成果图	9

6.3  监测报告	9

附录A（规范性）  标准样地调查档案	10

附录B（规范性）  测试、检测档案	14

附录C（规范性）  草原碳汇调查与监测方案模板	15

参考文献	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由包头市林业和草原局提出。

本文件起草单位：包头市林业和草原工作站、内蒙古农业大学林学院、包头市检验检测中心。

本文件主要起草人：高润红、韩淑敏、杜华、杜娟、刘文剑、刘金鹏、陶格斯、杨俊玲、王纲、王静、郭华、张瑞、吕整荣、姚瑶、郝文兵、栗启元、冯小东、丁志军、焦智斌、闫靖、朱学友。

草原碳汇调查与监测技术规程

范围

文件规定了包头地区草原碳汇调查与监测的技术方法与相关要求。

本文件适用于开展草原的碳汇调查与监测工作，调查与监测包头地区草原的碳储量、碳汇量。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40451-2021 草原与牧草术语

LY/T 2250-2014 森林土壤调查技术规程

NY/T 2997-2016 草地分类

NY/T 2998-2016 草地资源调查技术规程

DB62/T 2683-2016 天然草原类型划分

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 草原 grassland

包头地区草原按照其草地类型划分为温性典型草原、温性荒漠草原、温性草原化荒漠、低地草甸草原、高山草甸。

    - 草原碳汇 grassland carbon sink

草原植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳将其固定在草原植被和土壤中的碳的积累量。

    - 草原碳库 grassland carbon pool

草原生态系统通过碳汇储存在不同的物质中，包括地上活体植被生物量、地下活体植被生物量、枯落物、以及土壤碳库部分。

## 草原碳储量 grassland carbon storage

草原生态系统各碳库中碳元素的储存量的总和。

    - 地上生物量 aboveground biomass

地表以上以干重表示的所有活体植被的生物量。

    - 地下生物量 underground biomass

地表以下以干重表示的所有活体植物的重量。包括根状茎、块根、板根、须根在内的所有活根。

    - 草原碳汇调查 grassland carbon sink survey

采用抽样调查方法，了解样地内草原面积、数量和分布状况等碳汇相关的草原资源调查。

    - 草原碳汇监测 grassland carbon sink monitoring

对固定样地的碳储量、碳汇量和固碳量进行动态的调查与测算，周期为每五年一次。

样地 sample plot

按照随机抽样原则设计的实测调查地块。

样方 quadrat

用于调查植物群落数量而随机设置的取样地块。

监测对象

监测对象为包头地区不同土地类型的草地。按照草原类型调查包头地区其类型主要分为温性典型草原、温性荒漠草原、温性草原化荒漠、低地草甸草原、高山草甸草原五个类型。

监测方法

样地选择

应选择能充分代表所调查地区植被状况的样地，避免选在两个类型的过渡带，能够进行科学系统的观测研究；样地的植被群落应较为稳定，潜在干扰小，适合长期观测；样地应建立在交通相对便利的地段，其地形不宜过于陡峭复杂。

样地设置

依据样地在抽样图中坐标进行GPS定位，用罗盘仪对其进行校准，从样地西南角开始，顺时针使用罗盘仪测角度，用测距工具测量距离（不得用视距）。在样地的中央位置及西南角点布设钢筋水泥标桩等永久性标识，方便连续观测。定位样点为样地西南角，统一标记和编号。将其与标准方位图上相应方位对照进行比较，确认是否一致。

样地设置以其西南角为起点，罗盘仪测角，测距工具量距离，闭合差小于1/200为准，灌木样方为 5 m× 5 m，各设置3个，分别位于样地西北角处、样地中间处、东南角处；草本样方为 1 m× l m，各设置3个，分别位于每个灌木层样方内；枯落物样方为 1 m× l m，各设置3个，分别位于每个灌木层样方内。样方内四角均用PVC管等标志固定,以备长期连续监测使用。除了固定监测样地以外，在其周边相同自然环境条件下设立相同规格的辅助样地，用以样地调查，调查表详见附录表A.1。

样地调查

灌木调查

记录固定样方中出现灌木的种类、数量、盖度、平均高度、基径和调查日期，调查表详见附录表A.2。辅助样地内3个样方进行地上部分全部采样调查。将采集到的样品先称其鲜重。按照单株根：茎：枝：叶为3：2：2：2的比例混匀，取混合样品 300 g添加标签记录用于后续生物量及含碳率测定。

草本调查

固定样方中出现的全部草本植物进行调查（不包括苔藓、地衣等），记录草本植物种类、丛数量、平均高度、盖度和调查日期，调查表详见附录表A.3。辅助样地内3个样方进行地上部分全部进行采样调查，各自称鲜重。取采集到的草本样本 300 g，添加标签记录用于后续生物量及含碳率测定。

枯落物调查

固定样地内对草本层样方中枯落物进行调查，记录枯落物样品的厚度和调查日期，调查表详见附录表A.4。辅助样地内三个样方进行采样调查。取采集到的枯落物样本 300 g添加标签记录用于后续生物量及含碳率测定。

土壤层调查

固定样地内对土壤进行调查，记录土壤类型，调查表详见附录表A.5。辅助样地内设置1个土壤样方，应在晴天进行。土壤取样坑尺寸为： 150 cm× 50 cm× 90 cm，在取样坑中整理出一个深 90 cm的土壤剖面，不够 90 cm至基岩为止。每个剖面采样层次按 0 cm- 30 cm、 30 cm- 60 cm、 60 cm- 90 cm划分土层；每个土层取环刀样1个，放在密封袋中临时保存，添加标签，标记辅助样地号、土层厚度和深度，带回室内测定土壤容重。除环刀样外，每个土层再取一份用于化验土壤养分、理化性质和有机质含量。每个标准样地共6份土壤样品，用于测定土壤容重的样品3份（ 0 cm- 30 cm、 30 cm- 60 cm、 60 cm- 90 cm土层各一份）；用于测定土壤养分和有机质含量的样品3份（ 0 cm- 30 cm、 30 cm- 60 cm、 60 cm- 90 cm土层各一份混合样），每份样品 300 g。

样地监测

监测内容与周期

所有监测项目均在固定样地内进行。主要监测项目为采取放牧、草蓄平衡、围封禁牧、检查并确保良好的更新条件等经营活动的草原。监测工作包括野外数据的采集、数据记录、管理和存档。监测周期为每五年一次。

监测样地碳储量变化的测定

测定样地内所有地上地下生物量和含碳率。利用样地计算各碳层的平均单位面积碳储量，计算不同草原类型碳储量，推算该区域碳储量变化。

生物量法碳储量测定

生物量测定

生物量主要通过设置辅助样地，分别对灌木、草本、枯落物生物量开展调查取样。

灌木层生物量测定是在辅助样地内，采用平均标准木法选取3株灌木标准木，分别测定和记录3株标准木地上鲜重，按照单株根：茎：枝：叶为3：2：2：2的比例混匀，取混合后的样品 300 g，在烘干机中设置恒温 85 ℃，每日烘干 8 h，7天后测量并记录其干重。记录表详见附录表B.1。

草本层生物量测定在辅助样地内，对3个草本样方内的所有草本植物采用生物量法收集地上部分，分别称其样方鲜重。把3个样方草本进行混合，取混合后草本样品 300 g称鲜重，在烘干机中设置恒温  85 ℃，每日烘干 8 h，一周后测量并记录其干重。记录表详见附录表B.2。

枯落物层生物量测定在辅助样地内调查枯落物厚度和分解情况，收集枯落物，称量其鲜重，混合采集枯落物样品 300 g（每个辅助样地一份），在烘干机中设置恒温 85 ℃，每日烘干 8 h，7天后测量并记录其干重。调查表详见附录表A.2。

含碳率测定

称 0.500 g 烘干样品，置于硬质试管内，加入 0.100 g硫酸银，用移液管加入 5 mL重铬酸钾标准溶液，再用注射器加浓硫酸 5 mL转动摇匀，事先把油锅烧热到 185 ℃- 190 ℃，在铁丝笼架上插上放置好样品的硬质试管，再放进油锅里烧热，控制油锅的温度在 170 ℃-  180 ℃之间，并令溶液持续煮沸5 min，再拿出铁丝笼架，等试管微冷，把试管放在试管架上。带烧开后如溶液变绿，说明重铬酸钾的量不够，应重称少量试样重做，如溶液为橙黄色或者黄绿色等，待放凉试管消煮液移入 150 mL锥形瓶，再加入四滴邻菲啰啉指示剂，将残余重铬酸钾以浓度为 0.2 mol/L的硫酸亚铁铵标准溶液进行滴定，待溶液从橙黄色到棕红色，记录硫酸亚铁铵溶液的体积。根据实验结果计算出每一批次所需重铬酸钾的量。同时制作两个空白试样，在空白试管内加入 0.500 g石英砂，其他步骤与试样分析过程相同，对硫酸亚铁铵溶液的体积进行记录。

注：重铬酸钾标准溶液的制作：称取 5 g重铬酸钾，,溶于 1000 ml水中,溶解摇匀即可。

邻菲啰啉指示剂的制作： 1.485 g邻二氮菲+ 0.695 g硫酸亚铁溶于 100 ml水，溶解混匀即可。

CF=0.800×5V0×(V0−V)×0.003×1.10×100m	()

式中：

0.800     ——为重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

5         ——为重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）;

V0        ——为空白消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）;

V         ——为试样消耗硫酸亚铁铵标准溶液体积，单位为毫升（mL）;

0.003     ——为1/4碳原子的毫摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）;

1.100     ——为氧化校正系数；

m        ——为样品质量，单位为克（g）。

碳储量和碳汇量

灌木层

灌木层碳储量采用生物量法通过实验得到植物生物量、含碳率及灌木层面积，采用以下公式获得：

C灌木=B灌木×CF灌木×S	(2)

式中：

C灌木    ——为灌木层的碳储量，单位为吨（t）；

B灌木    ——为灌木层地上部分平均单位面积生物量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

CF灌木   ——为灌木平均含碳率，单位为百分比（%）；

S       ——为单位面积，单位为公顷（hm2）。

草本层

草本层碳储量采用生物量法通过实验得到植物生物量、含碳率及草本层面积，采用以下公式获得：

C草本=B草本×CF草本×S	(3)

式中：

C草本    ——为草本层的碳储量，单位为吨（t）；

B草本    ——为草本层地上部分平均单位面积生物量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

CF草本   ——为草本平均含碳率，单位为百分比（%）；

S       ——为单位面积，单位为公顷（hm2）。

枯落物层

枯落物层碳储量采用生物量法通过实验得到植物生物量、含碳率及枯落物层面积，采用以下公式获得：

C枯落物=B枯落物×CF枯落物×S	(4)

式中：

C枯落物   ——为枯落物层的碳储量，单位为吨（t）；

B枯落物   ——为枯落物层地上部分平均单位面积生物量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

CF枯落物  ——为枯落物平均含碳率，单位为百分比（%）。；

S        ——为单位面积，单位为公顷（hm2）

土壤层

土壤层草原生态系统碳库碳储量根据土壤有机碳密度及草原面积，采用以下公式获得：

C土壤层=i=1nAi×SOCi , SOC=C×D×E×(1−G)100 	(5)

式中：

TOC   ——为草原中土壤碳储量，单位为吨（t）；

A     ——为单位面积，单位为平方米（m2）；

SOCi    ——为第i种草原类型的土壤有机碳密度，单位为吨每公顷（t/hm2）；

SOC	  ——为土壤有机碳密度,单位为千克每平方米（kg/m2）；

C     ——为土壤有机碳含量，单位为克每千克（g/kg）；

D     ——为土层密度，单位为兆克每立方米（Mg/m3）；

E     ——为土壤厚度，单位为厘米（cm）；

G     ——为直径≥ 2 mm的砾石含量，单位为百分比（%）。

草原碳储量

草原不同碳层其总体碳储量为以上各碳层之和，因此草原总碳层单位面积碳储量采用以下公式获得：

C总=(C灌木层+C草本层+C枯落物层+C土壤层)×S 	(6)

式中：

C总      ——为湿地总碳储量，单位为吨（t）；

C灌木层   ——为灌木层单位面积碳储量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

C草本层   ——为草本层单位面积碳储量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

C枯落物层   ——为枯落物层单位面积碳储量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

C土壤层   ——为土壤层单位面积碳储量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

S        ——为面积，单位为公顷（hm2）。

草原碳汇

参照IPCC(2006)提供的库-差别方法，面积保持不变的基础上，用当年调查的碳储量和基年调查的碳储量得到草原年平均碳汇。采用以下公式获得：

∆C=Ct2−Ct1t2−t1	   (7)

式中：

∆C    ——为当年和基年2个时间点年平均碳汇单位为吨每年（t/a）；

Ct2    ——为面积为S的草原在当年调查样地的碳储量,单位为吨（t）；

Ct1    ——为面积为S的草原在基年调查样地的碳储量,单位为吨（t）；

t2     ——为当年调查的年份，单位为年（a）；

t1     ——为基年调查的面积，单位为年（a）。

遥感监测

遥感数据的收集

遥感数据的选择应符合以下原则：使用的数据包含红波段与近红外波段，可利用算法反演得到地表植被分布；城市区域的影像云量的覆盖率≤10 %；选取卫星数据时采用无明显条带或大面积数据缺失的数据；遥感影像空间分辨率等于或优于 30 m。根据其要求选择覆盖评估区域的卫星遥感数据。主要数据来源包括但不限于Landsat、Sentinel、Gaofen和SPOT。

遥感数据的收集与处理

资料收集与数据处理应包括以下内容：遥感数据，按照 DZ/T 0143—1994第3章中对卫星遥感图像质量控制的规定，完成几何校正、辐射校正等遥感图像预处理步骤；气象资料，从气象部门获取；社会经济资料，通过开展调研、收集相关资料获取。

碳汇遥感计算

根据光合作用化学反应式，植被每积累1单位干物质，吸收1.63单位CO2，单位面积的植被碳汇量采用以下公式获得：

G=1.63×R×NPP	(8)

式中：

G     ——单位面积的植被碳汇量，单位为克碳每平方米（gC/m2）；

R     ——二氧化碳中碳的含量比例；

NPP   ——单位面积的植被净初级生产力，单位为克碳每平方米（gC/m2）。

遥感检验

对包头地区地上生物量进行了估算，通过含碳系数折算，获得碳储量，基于监测的两个时段碳储量的变化。基于遥感和GIS技术，对年度草原监测的面积数据进行计算，计算结果乘以上述单位面积碳储量，就得到草原地上碳储量，统计各年度的碳储量变化即得到碳汇量。该数据与生物量法所得结果对比分析，设置精度75 %进行验证确保遥感法准确度。

呼吸光合法监测

植物净光合速率日变化

利用便携式光合仪进行植物光合速率的测定。测定包括空气温度、叶温、叶室湿度、光合有效辐射蒸腾速率，气孔导度，胞间CO2浓度和水分利用效率等参数。测定时每种植物选择具有代表性的3株植株，每次每株植物选择向阳的大小相近、长势较好的功能叶4-6片，在不离体的情况下每片叶记录5个瞬时光合速率值，然后取其平均值，每种植物取3株样木的平均值，各个时间段内测定树种的顺序保持不变。

叶面积测定

用便携式叶面积测量仪测量了所选择植物叶面积,通过比较不同种类、不同生长阶段以及同一类型不同高度的植物所对应的单叶叶量差异。调查表详见附录表A.6。同时，用标准枝法对全株叶量进行调查，得到全株调查叶片总面积，计算出各树种的单株叶面积指数。通过测量工具测定植物冠幅，计算出各树种的平均叶面积、全株总叶数和总生物量等指标。各植物单株叶面积指数公式为：

LAI=Y/S	(9)

式中：

LAI      ——为叶面积指数；

Y     ——为单株叶面积，单位为平方厘米（cm2）；

S     ——为取样的土地面积，单位为平方厘米（cm2）。

固碳能力的计算及分析方法

植物的日同化量，采用以下公式获得：

P=i=1j[Pi+1+Pi2×(ti+1−ti)×36001000] 	(10)

式中：

P     ——为测定日单位叶面积的净同化总量单位为毫摩尔每平方米每天（mmol/(m2·d)）；

Pi     ——为初测点的瞬时光合作用速率；

Pi+1       ——为测点的瞬时光合作用速率,单位为微摩尔每平方米每秒（ųmol/(m2·s)）；

ti         ——为初测点的瞬时时间；

ti+1       ——为i+1测点的时间；

j     ——为测试次数。

一般植物晚上的暗呼吸消耗量按照白天同化量的20%计算，则单位叶面积日净固定CO2量采用以下公式获得：

WCO2=P×(1−0.2)×441000 	(11)

式中：

WCO2  ——为测定日单位叶面积的净固定CO2的质量，单位为克每平方米每天（g/(m2·d)）;

44     ——为CO2的摩尔质量，其单位为克每摩尔（g/mol）。

被测定植物在测定当日单位土地面积上每天吸收CO2采用以下公式获得：

QCO2=WCO2×LAI 	(12)

式中：

QCO2       ——为测定日单位土地面积的净固定CO2的质量，单位为克每平方米每天（g/(m2·d)）;

LAI   ——为植物单株叶面积指数。

单株植物平均每天固定CO2量采用以下公式获得：

Qco2平均=Y×WCO2 	(13)

式中：

QCO2平均     ——为单株植物平均日固定CO2的量，单位为克每天（g/d）;

Y      ——为植物单株总叶面积;

Pi           ——为平均单位面积的日同化量，单位为毫摩尔每平方米每天（mmol/（m2·d））。

监测成果

监测数据库

按照各群系草原数据统计，利用数据库软件进行汇总。各个草原样地面积乘以类型样地单位面积上的植物和土壤有机碳的储量得到各类型草原部分总碳储量和碳汇量。

制作成果图

通过GIS地理信息系统软件制作成果图，包括：位置图和分布图(按草原类型、植被类型、总碳储量、植被碳储量、土壤碳储量和碳汇量)。

监测报告

编写监测报告，包括：监测工作概况、技术方法、草原总体概况、各类型草原生物量、含碳率等基本情况，并对不同类型草原的植被和土壤碳储量和碳汇量特点进行详细叙述，综合比较分析。

（规范性）
标准样地调查档案

标准样地基本信息调查记录表

调查员：        记录员：        调查日期：        年        月        日

| 样地名称及编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 行政区位置： |
|  |  | 经度：E 纬度：N |
| 环境因子 | 地形 | 坡度： 坡向： 坡位： 海拔： |
|  | 地貌 | 特征描述： |
|  | 土壤 | 特征描述： |
|  | 植物群落 | 植被群系： 植被类型： 植被起源： |
|  | 受干扰情况 | 特征描述： |
| 备注 |  |  |

灌木层调查记录表

样地经纬度：E        N        海拔         样地名称及编码：        样方号：        总盖度：

记录人：        调查日期：        年        月        日                          单位为：株、百分比、米

| 灌木树种序号 | 树种中文名称 | 株数/丛数 | 盖度 | 平均高 | 平均基径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

草本层调查记录表

样地经纬度：E        N        海拔         样地名称及编码：        样方号：        总盖度：

记录人：        调查日期：        年        月        日                          单位为：百分比、米、克

| 草种序号 | 草种中文名称 | 株数/丛数 | 盖度 | 平均高 | 取样样方鲜重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

枯落物调查记录

样地经纬度：E        N        海拔        样地名称及编码：        样方号：        总盖度：

记录人：        调查日期：        年        月        日                                单位为：厘米、克

| 样方K1 |  | 样方K2 |  | 枯落物平均厚度 | 样方平均鲜重 | 样品鲜重 | 样品干重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯落物厚度 | 样方鲜重 | 枯落物厚度 | 样方鲜重 |  |  |  |  |

土壤固定距离采样记录表

调查人员：        记录人：        调查日期：        年        月        日      单位为：厘米、克、百分比

| 辅助样地编号 | 经纬度 | 土壤类型 | 土层厚度 | 环刀样鲜重 | 环刀样干重 | N含量 | P含量 | K含量 | 有机质含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0～30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30～60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60～90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30～60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60～90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30～60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60～90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30～60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60～90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0～30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30～60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60～90 |  |  |  |  |  |  |

CI-202 叶片总数调查记录表

调查人员：        记录人：        调查日期：        年        月        日                单位为：片、条

| 存储序号 | 种名 | 龄级 | 单枝叶数 | 枝数 | 叶片总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（规范性）
测试、检测档案

灌木各器官含碳率测试记录表

调查人员：        记录人：        调查日期：        年        月        日            单位为:百分比

| 样地号 | 样方号 | 样品号 | 灌木种 | 含碳率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 枝干 | 枝 | 叶 | 根 | 果 |

草本含碳率测试记录表

调查人员：        记录人：        调查日期：        年        月        日               单位为:百分比

| 样地号 | 样方号 | 样品号 | 草种 | 含碳率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

土壤样品含碳率测试记录表

调查人员：        记录人：        调查日期：        年        月        日                单位为：百分比

| 样地号 | 样方号 | 样品号 | 土层深度 | 含碳率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（规范性）
草原碳汇调查与监测方案模板

前言

1基本概况

2主要工作内容与拟取得的成果

3监测技术

3.1调查方法

3.2碳储量调查监测方法

3.3碳汇计量监测方法

4 草原数据整理

5 后续工作安排

5.1碳储量调查监测工作安排

5.2碳汇计量监测工作安排

6 年度经费预算

7安全调查的基本要求

8附表

参考文献

[1] GB/T 38590-2020  森林资源连续清查技术规程

[2] LY/T3321-2022  草原生态价值评估技术规范

[3] HJ 1171—2021  全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估

[4] DZ/T 0143-1994 卫星遥感图象产品质量控制规范

[5] NY/T1233-2006  草原资源与生态监测技术规程

[6] DB15/T2527-2022  主要灌木树种固碳效益监测技术规程